皮带机头部伸缩装置JTYSST系列

根据多年生产经验，结合国内外同类产品的优缺点，不断进行技术改造，有效解决了因输送量增加及高落差物料冲击对皮带机的损坏问题，不失为一种理想的转运与切换设备。

a、工艺说明：

皮带机头部伸缩装置用于翻车机或卸煤装置的地下转运站以及贮煤场转运站，可以采用二位置或者三位置的皮带机头部伸缩装置进行胶带之间的交叉，最大限度地压缩设备空间高度，从而降低建筑结构空间高度，减小了物料落差，也就减小了产生的冲击力，提高了对输送胶带和缓冲托辊的保护，同时也减少了粉尘诱导风量。根据输送工艺，皮带输送机伸缩头的常规布置位置有三处：

1）卸煤装置与系统的交叉处；

2）煤场输送机与系统的交叉处；

3）系统与煤斗间皮带机的交叉处。

b、产品分类：

1)按三种交叉部位，可归纳为两种交叉型，即两位置交叉和三位置交叉；

2)按具体布置位置，可以分为落地式头部伸缩装置和高支架式头部伸缩装置；

3)按其托辊变位可分为托辊穿梭式和托辊平移式；

4)按行走方式可分为链条传动轨道行走式和齿条传动轨道行走式。

c、产品结构：

伸缩头主要由：伸缩头车架、行走轮、车架行走驱动装置、行走机架、悬挂托辊、承载托辊、悬挂托辊架、胶带机驱动装置、头部护罩与落煤斗、清扫器锚定装置所组成。车架上装有头部滚筒、改向滚筒、头部护罩、落煤斗、托辊，由驱动装置拖动沿轨道移动，进行交叉换位，达到系统交叉的目的。

e、优势说明：

采用伸缩头进行系统交叉换位优点是：

1)使转运站的空间大大减小，可节省建筑费用；

2)可节省系统皮带机长度，减少设备投资；

3)降低物料落差，减少粉尘污染和物料对皮带机的冲击，从而改善了运行条件。